Утверждена

приказом от   07.09. 2012г № 58/3

ПРОГРАММА В  ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

на 2012-2020гг

Новослободск

2012

Оглавление

Паспорт программы ................................................................................................................ 3

Введение .................................................................................................................................. 5

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности ........................................................................................................................ 5

2. Цели и задачи Программы ................................................................................................. 8

2.1. Цели Программы ......................................................................................................... ... 8

2.2. Задачи Программы ...................................................................................................... .... 8

3. Сроки и этапы реализации Программы ............................................................................ 8

4. Целевые показатели ............................................................................................................. 8

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ... 8

6. Ожидаемые результаты ..................................................................................................... 13

7. Объем и источники финансирования ............................................................................... 14

Приложение № 1 .................................................................................................................... 15

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Основание для разработки Программы Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| Основные разработчики Программы | ООО «ЦентрЭнергоЭксперт» ИНН/КПП 4027111570/402701001 свид-во СРО-Э-023-044 |
| Исполнители Программы | ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| Цели и задачи Программы | цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения ; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки реализации Программы | Сроки 2012-2020гг |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее _15% по отношению к 2011 г. снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее чем на 23,5-15,6% по отношению к 2011г; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 936,37тыс. рублей (в текущих ценах); суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – 77,542 т у.т.; суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 3,76 тыс. куб. м |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы составляет 5495,52 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – __0_ тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) – 5495,52 тыс. рублей; средства местного бюджета – _0_ тыс. рублей; собственные средства – _0_ тыс. рублей |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2012г. Открытым акционерным обществом "Калужская городская энергетическая компания", являющегося членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение энергоаудиторов Приокского региона".

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ГБУКО "Новослобод ский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (далее – организация).

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2011г. 125 т у.т. Общий объем потребления холодной воды в 2011 г. составил 6,03 тыс. м³, горячей воды – _0_ тыс. м³.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Ед. изм. | Предшествующие годы |  |  |  | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | Электрическая энергия | Тыс. кВт/ч | 143,3 | 162,88 | 178,64 | 176,02 | 177,54 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 472,5 | 453,4 | 347,5 | 380,9 | 369,1 |
| 3 | Моторное топливо | тонн | 7,81 | 7,94 | 9,01 | 7,41 | 6,08 |
| 4 | Холодная вода | Тыс.м³ | 5,35 | 6,68 | 8,95 | 7,61 | 6,03 |

Наблюдается:

- рост потребления электроэнергии в 2008г, обусловленное подключением дополнительного электрооборудования. В период 2009-2011гг потребление равномерное;

- потребление тепловой энергии зависит от средней температуры наружного воздуха в отопительный период и продолжительности отопительного периода; снижение потребление тепловой энергии в 2011 году обусловлено заменой деревянных окон на стеклопакеты ПВХ.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электроэнергии - ОАО "Калужская сбытовая компания"

тепловой энергии - ООО "Думиничи тепло-инвест"

воды и водоотведения - ГП Калужской области "Калугаоблводоканал"

В организации не используются автономные источники энергоснабжения и холодной воды.

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Параметр | Здание дома-интерната |
| --- | --- |
| Площадь наружных ограждающих конструкций, м² | 4603,5 |
| В том числе: стен | 1680,9 |
| Окон и балконных дверей | 280,6 |
| витражей | - |
| Входных дверей и ворот | 16,0 |
| Покрытий (совмещенных) | - |
| Чердачных перекрытий (холодного чердака) | 1313,0 |
| Перекрытий теплых чердаков | - |
| Перекрытий над техподпольями | - |
| Перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 1313,0 |
| Перекрытий над проездами и под эркерами | - |
| Пола по грунта | - |
| Этажность здания | 2 |
| Кровля : |  |
| тип кровли | Стропильная, металлочерепица |
| площадь,м² | 1313,0 |
| В т.ч. требующей ремонта | - |
| Износ здания, строения, сооружения, %: |  |
| фактический | 45 |
| физический | 45 |
| Удельная тепловая характеристика здания за отчетный (базовый) год Вт/м³С°: |  |
| фактическая | 0,66 |
| расчетно-нормативная | 0,49 |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 12 %.

Общая площадь помещений организации составляет 1892,5 кв. м, в том числе отапливаемая – 1892,5____ кв. м.

На освещение приходится 25% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 44464 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 186,749 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 202 светильника, из которых 108 шт. накаливания, 94 шт. с люминисцентными лампами.

Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

Освещение

| Наименование | Количест-во световых точек, ед. | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание | 202 | лл | 94 | нет | 94 | нет |
| Уличное освещение | 16 | - | 16 | нет | 16 | нет |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется учреждением самостоятельно за счет средств бюджета Калужской области  и внебюджетных средств.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед.изм. | Суммарные годовые затраты |  |  |  | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием прибора учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 |  | 2010 | 2011 |
| Электрическая энергия | Тыс.руб. | 732,420 | 721,700 | 745,670 | 732,420 |  | 721,700 | 745,670 |
| Тепловая энергия | Тыс.руб. | 469,100 | 518,020 | 509,360 | 469,100 |  | 518,020 | 509,360 |
| Моторное масло | Тыс.руб. | 268,880 | 225,860 | 192,480 | 268,880 |  | 225,860 | 192,480 |
| ХВС | Тыс.руб. | 118,140 | 102,740 | 83,210 | 118,140 |  | 102,740 | 83,210 |
| ВСЕГО | Тыс.руб. | 1588,540 | 1568,320 | 1530,720 | 1588,540 |  | 1568,320 | 1530,720 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному  использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

- износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в 24,565 т у.т., холодной воды –1,42 тыс.м³

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012 – 2020 гг.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 4-х разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы.

Структурным подразделением (работником) организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является инженер учреждения.

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Потенциал энергосбережения организации в результате реализации организационных мероприятий оценивается в размере 0,276 ту.т. и 0,12 тыс.м³ воды. Мероприятия раздела приведены в таблице 5.1.

- Реализация  мероприятий по сбережению электроэнергии. Организация потребляет электрическую энергию от стороннего источника – 0,4 кВ. Собственных трансформаторов и компенсаторов реактивной мощности не имеет. Технологические потери в системе электроснабжения здания составляют 5,69 тыс.кВт/ч. Потенциал энергосбережения в организации по электроэнергии оценивается в размере 15,2% от уровня потребления 2011г (9,291 ту.т.). Мероприятия раздела приведены в таблице 5.2.

- Реализация  мероприятий по сбережению  тепловой энергии.                    В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.   Потенциал энергосбережения в организации по тепловой энергии оценивается в размере 23 от уровня потребления 2011г (12,601 ту.т.).   Мероприятия раздела приведены в таблице 5.3.

- Реализация  мероприятий по сбережению воды. В организации используется вода, поступающая из системы централизованного водоснабжения. Вода используется организацией для хозяйственно-бытовых нужд. Состояние водопроводных сетей и сантехнической арматуры работоспособное. Потенциал энергосбережения в организации по воде оценивается в размере 21,6% от уровня потребления 2011г. Мероприятия раздела приведены в таблице 5.4.

- Реализация  мероприятий по сбережению  моторного топлива.                  У организации имеется на балансе два автомобиля: ГАЗ 32213 и УАЗ 31519.  Вид потребляемого топлива – бензин АИ-92. Потенциал энергосбережения в организации по моторному топливу оценивается в размере 27,2 % от уровня потребления 2011г.(2,46 ту.т). Мероприятия раздела приведены в таблице 5.5

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2011 г. ;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 23,5-15,6% по отношению к 2011 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 936,37 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит  тепловой и электрической энергии, топлива – 77,542 т у.т., воды – 3,76 м³.

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 13,9 лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 6

| №п/п | Ожидаемый результат | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 20__ г., тыс. руб | 1046,4 | 981,6 | 911,3 | 843,7 | 586,8 | 586,8 | 586,8 | 586,8 | 586,8 |
| 2 | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2011 г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/ м² воды, м³/чел | 574,80 0,10 19,1 | 554,75 0,09 19,1 | 551,5 0,09 18,8 | 551,5 0,087 18,8 | 493,11 0,075 16,75 | 493,0 0,075 16,75 | 476,0 0,075 14,68 | 476,0 0,075 14,68 | 476,0 0,075 14,68 |
| 3 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 1,33 | 66,1 | 124,09 | 124,09 | 124,09 | 124,09 | 124,19 | 124,19 | 124,2 |
| 4 | Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях, т у.т. | 0,0689 | 6,439 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,855 | 10,89 | 10,89 |
| 5 | Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м | 0,03 | 0,12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

7. Объем и источники финансирования

В 2012 – 2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 5495,52 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 5495,52 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

Таблица 7

| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 0,1 | 20,9 | 117,62 | 5189,8 | 120,25 | 46,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5495,52 |
| БС РФ | 0,1 | 20,9 | 117,62 | 5189,8 | 120,25 | 46,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5495,52 |

БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.